湖南省2020年普通高等学校对口招生考试

计算机应用类专业综合知识试题

本试题卷共6大题，39小题，共19页。时量150分钟，满分390分。

一、单选题(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,本大题共22小题每小题5分,共110分)

1.冯·诺依曼式计算机硬件系统由五个基本部分组成。

A.CPU、内存、控制器、输入设备和输出设备

B.电源、控制器、存储器、输入设备和输出设备

C.运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备

D.运算器、外存储器、内存储器、输入设备和输出设备

2.下列选项中，不属于输入设备的是

A.键盘	          B.打印机	         C.鼠标	            D.扫描仪

3.计算机存储器中，一个字节由        个二进制位组成。

A.4	              B.8	             C.16	             D.32

4.下列软件中，属于应用软件的是

A.UNIX	          B.Linux	             C.Windows	         D.WPS

5.下列选项中，可以用s*d.com和s?d.com分别来匹配的是

A. sbcd.com和sead.com	              B.sdd.com和sbd.com

C.sabc.com和sbcd.com	                  D.abc.com和sbd.com

6.十进制数110转换成二进制数的结果是

A.01100110	      B.01101000	          C.01101110	         D.01100100

7.在Word2010中，可以设置和显示页眉页脚的视图方式是

A.阅读版式视图	  B.Web版式视图	       C.大纲视图	     D.页面视图

8.在Excel2010中，下列地址为相对地址的是

A.$A6	          B.A5	              C.$A$7	             D. D$8

9.在PowerPoint2010中，幻灯片的切换方式是指

A.在新建幻灯片时的过渡形式	          B.在编辑幻灯片时切换不同视图

C.在编辑幻灯片时切换不同的版式	      D.在幻灯片放映时两张幻灯片间过渡形式

10.下列关于台式机说法中，错误的是

A.台式机没有安装光驱不能正常开机	      B.台式机没有安装主板不能正常开机

C.台式机没有安装内存不能正常开机	      D.台式机没有安装CPU不能正常开机

11.下列关于CPU的说法中，错误的是

A.通常，CPU的主频越高，CPU处理数据的速度越快

B.通常，CPU缓存的容量比内存容量更大

C.通常，CPU主频和外频的关系是：主频=外频×倍频

D.通常，CPU的外频和主板总线频率一致计算机应用类专业

12.下列关于内存的说法中，正确的是

A.台式机内存条和笔记本内存条外观尺寸规格相同

B.DDR4内存工作电压比DDR3内存工作电压要高

C.计算机对内存的存取速度比对硬盘的存取速度要快

D.一台台式机主板上最多只能安装一条内存条

13.下列关于USB接口的说法中，正确的是

A.USB接口有USB2.0、USB2.6、USB3.0等不同规范

B. USB接口中TYPE-A型、TYPE-B型和TYPE-C型外观形状相同

C.USB接口只能连接鼠标

D.USB接口支持热插拔

14.下列选项中，属于TCP/IP分层模型中传输层的协议是

A.UDP	               B.ARP	             C.FTP	            D.ICMP

15.数据通信系统由DTE、DCE和通信线路组成，其中DCE是

A.数据终端设备	       B.数据通信设备	    C.数据存储介质	    D.数据传输介质

16.无线电广播采用的数据通信方式是

A.红外传输	           B.单工通信	        C.半双工通信         D.全双工通信

17.路由器可以实现不同子网间通信，它是         的互联设备。

A.应用层               B.传输层	            C.网络层       	    D.物理层

18.下列选项中，不属于无线网络技术的是

A.卫星通信技术	       B.蓝牙通信技术	    C.光纤通信技术	     D.微波通信技术

19.在HTML中，把一段文字添加下划线，应该使用的标记是

A.<p>...</p>	           B.<b>...</b>	        C.<i>...</i>	         D.<u>...</u>

20.在C语言中，用         表示逻辑值“真”。

A.	T	               B.  F	                C. 非零整数	         D. 0

21.执行“inta=3;a+=a^2;”后，则a的值是

A.12	                   B.9	                C.6	                 D.4

22.若“inta[2][3]={1,2,3,4,5,6｝;”，则不能访问a[1][2]值的是

A.*(a[1]+2)	           B.*(*(a+1)+2)	        C.*(a+2)	             D.*(&a[1][0]+2)

二、基本操作题(本大题共5小题,每空4分,共60分)

23.某计算机的BIOS界面如图1所示。

（1）从图1中显示内容来看，该计算机CPU是IntelCorei5第  ①   代CPU。

A. 1	          B. 2	                C. 5	                        D.  10

（2）从该计算机制造商官网可以查询该计算机的保修期，查询保修期需要提供计算机的出厂编号，该计算机出厂编号可以从BIOS界面中查看，图1中显示该计算机的出厂编号是     ②      。

A. CJCN25WW        B.CJEC27WW          C.	81VN000DCD           D.LR0C6YQF

（3）如果要设置该计算机从U盘启动，应该在图l中的   ③  菜单中设置。

A.	Information	       B.Configuration          C.Security	               D.Boot

24.在Word2010中，将岳麓书院的文字介绍与书院宣传图片进行图文混排，设置图片的环绕方式为“四周型”，如图2所示。操作步骤是：在图2所示界面中点击选择图片，在主菜单中，依次单击“  ①  ”菜单，点击“   ②  ”按钮，在出现的列表中选择“其他布局选项”，弹出“布局”对话框，单击“  ③   ”选项卡，选择“四周型”，最后单击“确定”按钮。

25.在Excel2010中，某班的期中考试成绩表如图3所示。现在要对该表进行数据分析和统计，操作步骤如下：

（1）在B6单元格中，需要求出该班所有同学语文成绩的平均分，应该在B6单元格中插入函数“=   ①   （B2:B5）”。

（2）在E2单元格中，需要求出张三同学三门课程成绩的总分，应该在E2单元格中插入函数“ =  ②  （B2:D2）”。

（3）在07单元格中，需要求出该班英语成绩最高分，应该在07单元格中输入完整的函数公式“=   ③    ”

26.在PowerPoint2010中制作一个幻灯片文档来展示一些自然风光照片，如图4所示。为了增加展示效果，放映时需要有一个背景音乐，在幻灯片第一页启动放映时自动循环播放该音乐文件，直到所有页面全部放映结束。操作步骤如下：

（1）打开幻灯片文件，选择幻灯片的第一页，在图4所示界面主菜单中，依次单击“   ①  ”，菜单，点击菜单中的“音频”按钮，在出现的列表中选择“文件中的音频”，在弹出的对话框中选择对应的音乐文件。

（2）导入音乐文件后，点击选择图4界面中的音乐文件图标，选择“播放”菜单，勾选“  ②   ”选项，并且设置音乐开始播放方式为“   ③   ”

27.收发电子邮件是Internet的主要功能之一，在电子邮件系统中，发送方客户机的电子邮件通过    ①   协议传送到远程电子邮件服务器上，在服务器之间实现了邮件传递后，接收方客户机通过  ②   协议从电子邮件服务器上接收传来的电子邮件，其结构如图5所示。发送电子邮件时，需要对方的电子邮件地址，格式正确的电子邮件地址是  ③   。从下列A~L选项中，选择合适的选项并填入答题卡的相应位置。

A.	POP3	          B.	RIP	         C.	FTP	              D.	SMTP

E.	TCP	              F.	HTTP	     G.	Telnet	          H.	SNMP

I.	test*163.com	      J.	test*163*com	 K.	test@163.com      L.	test@163@com

三、综合应用题(本大题共4小题,每空5分,共80分)

28.李老师最近买了一台计算机上网课，计算机上安装了Windows操作系统。李老师上网课时通过该计算机可以和学生进行语音和文字互动交流，可以录屏生成全高清分辨率视频，也可以录制李老师本人人像现场教学视频。请你根据李老师上网课用计算机的实际情况回答下列问题。

（1）下列关于该计算机配置的说法中，正确的是  ①  。

A.计算机一定配置了摄像头	       B.计算机一定配置了手写板

C.计算机一定配置了打印机	       D.计算机一定配置了扫描仪

（2）为满足录屏生成全高清视频要求，下列关于录屏时显示器分辨率说法中正确的是   ②   。

（3）李老师上网课过程中，学生通过直播软件在线文字交流反映昕不到李老师讲课的声音。

出现该现象的原因不可能是   ③  。

A.声卡故障         	B.麦克风故障	           C.网卡故障	        D.声卡驱动程序问题

（4）李老师想通过Windows操作系统的磁盘管理功能把D盘现有空间分为两个分区，保留D盘空间为200GB，剩余空间另外新建一个分区，操作界面如图6所示。在图6中输入“压缩空间量”处应填入的合适的值是  ④   。

A.381587	            B.200	              C.204800	            D.179909

29.某学校办公楼有两层楼，一楼有50台计算机联网，二楼有60台计算机联网，网络拓扑结构及部分计算机的IP地址如图7所示。现在给该办公楼分配一段IP地址：192.168.20.0/25，同时需要把该网络分成2个子网，一楼的计算机（一楼某台计算机的IP地址为192.168.20.1）接入子网1，二楼的计算机（二楼某台计算机的IP地址为192.168.20.100）接入子网2。请问：子网1的广播地址是  ①   ，该子网中的有效IP地址数目是   ②   个；子网2的网络地址是  ③  ，该子网中计算机的子网掩码应该设置为  ④   。

30.7个待测样本中有且仅有一个样本指标超标，为了找到这唯一超标样本，采用3个检测试剂盒进行检测。方法如下：把7个样本按1,2,3,...,7进行编号，并将其编号转换为相应的3位二进制数；把可重复使用的3个检测试剂盒进行编号，分别对应3位二进制数的每一位；如果样本编号3位二进制中的某位为1，就用相应二进制位（编号）的试剂盒进行检测；按上述方法对每一个待测样本进行检测：最后，检测为阳性（设定值为1）试剂盒编号组成的二进制数就是超标样本的编号。下面程序功能就是完成上述检测方法并输出超标样本编号，p：“flag=7”。请补充完整。

31.在Word2010中，要用邮件合井的功能给某大学制作一批新生录取通知书，所布新生录取数据表如图8所示，文件名为“data.xlsx”，新生录取通知书版式设计如图9所示，邮件合并完成后打印所有新生的录取通知书。

（1）选择邮件合并数据源文件：在Word2010主菜单中选择“邮件”菜单，点击“选择收件人”按钮，在出现的列表中选择“  ①   ”，然后选择新生录取数据表文件“data.xlsx”。

A.键入新列表      	B.使用现有列表      C.从Outlook联系人中选择	       D.选择数据源

（2）选择合并数据字段：点击图10界面上的“  ②   ”按钮，将文件＂data.xlsx”中的有效数据字段（姓名、录取学院、录取专业）选择到对应的录取通知书模板中。

A.编辑收件人列表     	B.插入合并域         C.规则	          D.查找收件人

（3）添加水印：如果要给该录取通知书添加“中国某大学”字样的文字水印，在Word2010主菜单中选择“  ③   ”菜单，点击“水印”按钮，在出现的列表中选择“自定义水印”进行设置。

A.开始	       B.插入     	C.页面布局	        D.引用

（4）文件打印设置：为了打印效果美观，设置该录取通知书为“无边距打印”。在Word2010主菜单中选择“文件”菜单，单击“打印”，在打印界面选择“打印机属性”，在弹出的打印机属性窗口继续选择“快速设置”选项卡，在该选项卡的“  ④   ”功能类别中勾选“无边距打印”，然后“确定”。

A.附加功能	   B.介质类型	   C.打印质量	    D.打印机纸张尺寸

四、程序分析题（本大题共3小题，每空5分，共75分）

32.阅读程序，写出运行结果（每空5分，共25分）

（1）下列程序的运行结果是     ①

（2）下列程序的运行结果是	     ②

（3）下列程序的运行结果是	③

（4）下列程序的运行结果是	④

（5）下列程序的运行结果是	⑤

33.程序填空。按照题目要求，补充内容使程序完整，并将补充内容填入答题卡相应位置。（每空5分，共25分）

下面程序的功能是：调用Sort（）排序函数，通过传递相应参数用选择法按升序（或降序）对数组中的数进行排序。假设数组中存储数据为｛88,67,78,56,90｝，若升序排序则结果为｛56,67,78,88,90｝，若降序排序则结果为｛90,88,78,67,56｝。

34.阅读程序，修改程序中的错误，不得增行或删行，也不得更改程序结构。请在答题卡中指出错误代码所在的行号，并给出该行修改后的程序代码。（每处5分，共25分）

（1）下列给定程序中函数f的功能是：根据整型形参（x,t），计算公式前几项的值。

（2）下面程序的功能是把一个文件的内容拷贝到另一个文件，如果拷贝成功，则提示“FileCopySuccess！”。以下程序只允许修改两行。

五、程序设计题（每空5分，共25分）

35.下面程序中定义了三个函数，其功能分别是添加链表结点、显示链表结点与删除链表结点。如果添加的链表结点数据为“11,22,33,44,55”，则显示链表为“11→22→33→44→55→End”。如果要删除数据为33的结点，则显示链表为“11→22→44→55→End”。请补充程序。

六、选考题（考生可根据自己的专业方向，从三组题中任选一组，多选则只计前一组的成绩。每空5分，共40分）

第一组	计算机网络技术方向

36.某公司根据业务需求，计划在公司局域网中部署DHCP等服务器，网络拓扑结构如图11所示，DHCP服务器的配置情况如图12所示。

（1）下列选项中，图11中①处最合适的网络设备是：   ①

A.集线器	      B.路由器	      C.中继器	      D.调制解调器

（2）如果计算机PC-1的“网络连接”窗口中“本地连接”的图标为那么其原因不可能是	②

A.计算机PC-1没有接网线  	      B.计算机PC-1连接的交换机电源没打开

C.连接计算机PC-1的网线有问题     D.计算机PC-1没有网卡

（3）超五类双绞线是一种常用的网络传输介质，由   ③  根导线组成。

（4）从理论上说，六类双绞线的最大传输距离是   ④    米。

A.50	      B.100	      C.200       	D.500

（5）根据如图12所示的DHCP服务器配置情况，在最初新建作用域的过程中，需要设置作用域的“IP地址范围”，设置对话框如图13所示，⑤处应该设置为     ⑤     ，⑥处应该设置为     ⑥

（6）在DHCP服务器中设置“保留”选项，给该公司局域网中某个DHCP客户端分配一个固定的IP地址，设置对话框如图14所示，⑦处应该输入该客户端网卡的   ⑦  地址。

（7）DHCP客户端可以运行  ⑧  命令释放现有的E地址，再运行ipconfig/renew命令重新从DHCP服务器获得E地址。

第二组	网站建设与管理方向

37.某学校需要建立一个网站，通过IIS搭建Web服务器，设置结果如图15所示。

（1）如果需要将该网站的主机名设置为www.test2020.com.cn，那么在如图15所示最右边的“操作”窗口中，应该点击  ①选项进行设置。

A.浏览	    B.编辑权限	   C.绑定	    D.基本设置

（2）如果不允许IP地址为192.168.37.1的计算机来访问该网站，那么应该在如图15所示正中间的  ②  选项中进行配置。

A.IPv4地址和域限制	   B.SSL设置         C.身份验证     	D.授权规则

（3）如果需要将网页index2020.html作为该网站的首页，那么应该在如图15所示正中间的  ③   选项中进行配置。

A.HTTP响应标头	       B.错误页           C.默认文档      	D.目录浏览

（4）Web服务系统采用工作模式是   ④    。

A.服务器／服务器模式	  B.浏览器／服务器模式     C.客户端／客户端模式   	D.浏览器／客户端模式

38.某网站要制作一个会员注册模块，如图16所示。该模块可以实现会员注册功能，需要用户提交账号、密码、性别、会员类型、联系电话和个人照片等信息。在该模块中用到了一个CSS样式“.exam”限制所有字符字号为14px，性别只允许选择“男”或者“女”中的某一项，页面字符编码为“utf-8”，点击“提交”按钮后页面将跳转到“reg.jsp”页面处理注册信息。请从选项A-O中选择正确的内容将页面源代码补充完整，并将正确选项填入答题卡的相应位置。

A.label	      B.exam	   C.style	   D.utι8             E.size

F.reset	      G.file	       H.group	   I.radio            J.font-size

K.reg.jsp	      L.css		   M.font	   N.file-select       O.submit

该注册模块代码如下：

第三组	计算机多媒体制作方向

39.守护青山绿水，建设美丽中国。用Photoshop制作“绿水青山”背景字，效果如图17所示，请将其制作过程的步骤补充完整。

（1）启动Photoshop，新建一个500*300px,300dpi，色彩模式为RGB模式的图像文件，单击吱件”菜单中的“  ①   ”菜单命令，将文件保存为“绿水青山.psd”

A.保存      	B.另存为	     C.导出	      D.存储为

（2）单击“文件”菜单中的“   ②  ”菜单命令导入图片，并调整图片大小与幕布尺寸的大小一致，如图18所示。

A.导入	    B.置入	      C.打开     	D.打开为

（3）单击  ③  中的  ④  选择“横排文字蒙版工具”，在其属性栏中设置字体为“隶书”、字体大小为“72点”，输入“绿水青山”四个字，将文字移动到适当的位置，如图19所示。

③A.编辑菜单	   B.图像菜单	C.图层菜单	     D.工具箱

④

（4）单击工具箱中其他任意工具，取消文字蒙版状态，建立   ⑤  ，如图20所示。

A.文字选区	       B.文字图形     	C.文字路径	     D.文字

（5）按  ⑥   组合键复制图层，然后按    ⑦    组合键生成图层1。

⑥A.Alt+C	B.Ctrl+C	      C.Shift＋C  	D.Ctrl+A

⑦A.Ctrl+C	B.Ctrl+A	      C.Ctrl+V	    D.Shift+C

（6）选中图层1，单击“图层面板”中  ⑧  选择“混合选项”，在“样式”列表中选“外发光”和“斜面和浮雕”，参数设置如图21、图22所示。

（7）单击确定按钮，最终效果如图23所示。